01 — Application Android — POC / POW

Prouver que le tracking peut fonctionner pendant plusieurs jours sans perte de données

Projet : suivi d’un voyage à vélo pendant 1 an — Android → serveur → site familial

# 1. But du POC

Le POC Android ne cherche pas une application riche. Il doit prouver quatre propriétés : acquisition périodique, fonctionnement en arrière-plan, conservation hors ligne et synchronisation fiable.

# 2. Périmètre obligatoire

- Kotlin natif Android.

- Écran unique de statut.

- APK release signé, installable hors Play Store sur le téléphone de la voyageuse.

- Permission de localisation nécessaire au scénario retenu.

- Acquisition d’une position selon une fréquence configurable, avec 5 minutes comme valeur par défaut.

- Sauvegarde Room/SQLite avant envoi.

- File locale des points pending.

- Envoi par batch HTTPS.

- Retry en cas d’échec.

- Identifiant UUID par point.

- Reprise du suivi après redémarrage si le mode de tracking le permet et si l’utilisateur l’a activé.

- Réglage permettant de désactiver le tracking GPS. La désactivation arrête l’acquisition de nouvelles positions, sans supprimer les points locaux pending ni empêcher leur synchronisation.

- Réglage permettant de modifier la fréquence de localisation dans des bornes raisonnables, par exemple 2, 5, 10, 15 ou 30 minutes. Éviter la saisie libre au POC pour limiter les erreurs et préserver la batterie.

- Fonctionnement critique sans Firebase, Crashlytics, Google Analytics ni service Play Store obligatoire.

- Aucune URL de production, token appareil, clé de signature ou mot de passe ne doit être codé en dur dans le dépôt public.

# 3. Distribution APK

- Générer un APK signé avec un numéro de version lisible.

- Documenter la procédure d’installation hors Play Store sur le téléphone cible, y compris l’autorisation Android “installer des applications inconnues”.

- Tester l’installation, la mise à jour par nouvel APK, et la conservation de la base locale après mise à jour.

- Prévoir un moyen simple de transmettre l’APK à la voyageuse sans rendre le fichier public.

- Ne pas supposer que la voyageuse saura diagnostiquer une restriction batterie ou permission arrière-plan : l’app doit afficher l’action concrète à faire.

- Stocker la configuration de signature Android hors dépôt : keystore, alias, mots de passe et chemin local viennent de variables d’environnement ou d’un fichier local non versionné.

# 4. Confidentialité mobile

- Le tracking doit fonctionner sans envoyer les positions à Google, Firebase, Meta, Apple ou un service d’analytics.

- Le fournisseur de localisation Android doit être choisi explicitement. Choix POC : utiliser l’API Android système LocationManager, sans dépendance Fused Location Provider / Google Play Services pour le tracking critique.

- Optimiser la batterie avec une stratégie simple : fréquence par défaut de 5 minutes, précision suffisante plutôt que maximale, arrêt des demandes GPS inutiles, envoi réseau par batch, backoff en cas d’échec, et adaptation prudente si batterie faible ou appareil immobile après tests terrain.

- Les logs techniques restent locaux ou sont envoyés uniquement au serveur du projet.

- Aucun identifiant publicitaire, analytics produit ou crash reporting externe n’est intégré au POC.

# 5. Configuration publique / privée

- Le dépôt public peut contenir un exemple de configuration Android avec des valeurs factices.

- L’URL API réelle est injectée au build via variable d’environnement, local.properties non versionné ou mécanisme équivalent.

- Les tokens appareil sont provisionnés hors dépôt et stockés de manière raisonnablement protégée sur le téléphone.

- Le token appareil ne doit pas être codé dans l’APK release. Choix POC : le serveur génère un code d’activation, la voyageuse le saisit dans l’app au premier lancement, puis l’app échange ce code contre un token appareil long stocké localement.

- Les builds debug peuvent pointer vers une URL locale ou staging, mais cette valeur reste configurable.

- La fréquence choisie et l’état activé/désactivé du tracking sont persistés localement et restaurés après redémarrage.

# 6. Modules

app-ui
tracking-core
location-provider
local-storage
sync-client
device-state

Même si le projet reste dans un seul module Gradle au début, ces responsabilités doivent rester séparées dans les packages et interfaces.

# 7. Flux critique

Location provider → LocationPoint → Room transaction → Sync queue → API batch → ACK serveur → mark synced

# 8. Résilience d’envoi sans changement d’interface

Ce bloc couvre le cas où la localisation fonctionne et où le téléphone a de la connexion, mais où les positions ne sont plus envoyées.

- La synchronisation doit être indépendante de l’acquisition GPS. Si des points sont pending, l’app doit pouvoir tenter l’envoi même si aucun nouveau point GPS n’est collecté.

- Après redémarrage du téléphone, l’app restaure trackingEnabled, la fréquence choisie et planifie de nouveau le worker de synchronisation.

- Après mise à jour APK, l’app vérifie que le worker de synchronisation est toujours planifié et le recrée si nécessaire.

- Au lancement de l’app, vérifier systématiquement l’état local : tracking activé/désactivé, nombre de points pending, dernier essai d’envoi, dernier envoi réussi, dernier code HTTP reçu.

- Si pending > 0 et que lastSyncAttemptAt est trop ancien, relancer une tentative de synchronisation avec backoff raisonnable.

- Une erreur 401/403 arrête les retries agressifs et marque un état d’authentification à corriger ; les points pending ne sont jamais supprimés.

- Une erreur serveur, timeout, 413 ou 429 ne supprime aucun point. L’app réduit la taille des batches ou applique un backoff selon le cas.

- Un arrêt forcé Android de l’application est une limite connue : les tâches peuvent ne repartir qu’après réouverture manuelle de l’app. Ce cas doit être documenté dans le diagnostic, sans ajouter d’écran.

- Ces garde-fous sont internes. Ils ne doivent pas ajouter de bouton, d’écran, de panneau ou d’information permanente sur l’accueil.

# 9. Base locale

| Champ | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| id | UUID/String | Idempotence |
| latitude | Double | GPS |
| longitude | Double | GPS |
| recordedAt | Instant | Heure réelle du point |
| accuracy | Float? | Qualité GPS |
| syncState | enum | PENDING / SYNCED / ERROR |
| retryCount | Int | Diagnostic |

# 10. Écran POC

- Tracking : actif / arrêté

- Dernière position locale

- Dernière synchronisation réussie

- Nombre de points en attente

- État permission localisation

- État réseau

- Fréquence actuelle du tracking

- Bouton démarrer / arrêter

- Bouton synchroniser maintenant

# 11. Ce qui est volontairement hors POC

- Statistiques avancées

- Journal de voyage

- Photos

- Notifications riches

- Carte embarquée

- Comptes multiples

- Optimisation dynamique sophistiquée de batterie

# 12. Critères d’acceptation

- Mode avion 4 h : aucun point collecté localement n’est perdu.

- Après retour réseau : backlog envoyé et confirmé.

- Double envoi du même batch : aucun doublon côté serveur.

- Redémarrage : état du tracking récupéré selon la stratégie Android choisie.

- Redémarrage : fréquence de tracking et état activé/désactivé restaurés correctement.

- Redémarrage : les points pending sont envoyés après retour du système, sans ouverture obligatoire de l’écran principal lorsque le système le permet.

- L’application peut rester fermée visuellement sans perdre le suivi prévu.

- Test terrain de 24 h avec journal des trous de tracking.

- Installation par APK sur le téléphone réel de la voyageuse validée.

- Mise à jour par nouvel APK sans perte des points pending validée.

- Mise à jour par nouvel APK : le worker de synchronisation est toujours actif ou recréé au lancement suivant.

- Restrictions batterie et autorisations arrière-plan vérifiées sur le modèle de téléphone réel.

- Changement de fréquence validé sans perte des points pending.

- Désactivation du tracking validée : plus aucune nouvelle position n’est collectée, mais la synchronisation du backlog reste possible.

- Blocage de synchronisation simulé : si pending > 0 et dernier essai trop ancien, une nouvelle tentative est planifiée automatiquement.

- Erreur 401/403 simulée : les points pending restent locaux et l’état d’authentification est diagnostiquable.

- Vérification qu’un scan du dépôt public ne révèle aucun token, keystore ou URL privée.

# 13. Préparation V2 dès le POC

- Interface LocationProvider abstraite.

- Repository local abstrait.

- API client séparé.

- Configuration fréquence/precision centralisée.

- Schéma Room migrable.

- Version de l’app envoyée dans le status/heartbeat.